江苏省前沿引领技术基础研究专项

新型泛在智能物联网理论与应用基础研究

面向泛在物联的端边云智能协同组网

课题验收

测试大纲

东南大学

2026年07月

目 录

前言	II

1.	测试概述	1

1.1.	任务书要求	1

1.2.	测试对象	2

1.3.	测试依据	2

1.4.	测试用例与考核指标的对应关系	5

2.	测试用例	5

2.1.	测试环境	5

2.1.1  软硬件配置	5

2.1.2  测试工具	6

2.1.3  测试拓扑	7

2.1.4  测试准备	9

2.2.	测试内容	10

2.2.1  面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络能效仿真测试	10

2.2.2  面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络整体容量仿真测试	10

2.2.3  面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议构建测试	13

2.2.4  关键组网协议在原型试验系统中技术集成测试	15

2.2.5  面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议功能测试	18

- 前言

本测试大纲（以下简称“本大纲”）仅用于“新型泛在智能物联网理论与应用基础研究”（项目编号为BK20212001）的课题 “面向泛在物联的端边云智能协同组网”中关键理论方法仿真和关键组网协议构建及其技术集成能力测试。测试对象为面向泛在物联的端边云智能协同关键理论方法以及关键组网协议。测试内容包括面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络能效仿真测试、面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络整体容量仿真测试、面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议构建测试、关键组网协议在原型试验系统中技术集成测试和面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议功能测试，验证本课题所提出的关键理论方法能够实现与5G技术相比网络能效提升50%以上，网络整体容量提升1倍以上，以及完成关键组网协议构建，并支持在原型试验系统上实现技术集成。

本大纲所涉及相关技术名词缩写说明详见末尾处“附录1”。

- 测试概述

  - 任务书要求

江苏省基础研究计划自然科学基金前沿引领技术基础研究专项“新型泛在智能物联网理论与应用基础研究”项目（项目编号为BK20212001）中课题“面向泛在物联的端边云智能协同组网”（以下简称“本课题”）面向海量异构物联设备柔性组网、多域资源协同调配等需求，完成了面向泛在物联的端边云智能协同组网关键理论方法研究，与5G技术相比网络能效提升50%以上，网络整体容量提升1倍以上，完成了关键组网协议构建，并支持在原型试验系统中进行技术集成。

本课题任务书的全部考核指标要求如下表所示。

| 课题名称 | 指标名称 | 评测方法 |
| --- | --- | --- |
| 课题2：面向泛在物联的端边云智能协同组网 | 指标1：可根据业务需求和传输环境，实现多种传输手段（短波、超短波、5G等）的智能选择，形成面向泛在物联的端边云智能协同组网理论与技术体系，与5G技术相比网络能效提升50%以上，网络整体容量提升1倍以上 | 专家评估 提供研究报告 |
|  | 指标2：完成面向泛在物联的端边云智能协同组网关键理论方法仿真测试及关键组网协议构建，支持在原型试验系统中进行技术集成 | 专家评估 提供仿真测试与协议构建报告 |

  - 测试对象

课题“面向泛在物联的端边云智能协同组网”的测试对象为面向泛在物联的端边云智能组网关键理论方法及关键组网协议，具体介绍如下：

面向泛在物联的端边云智能组网关键理论方法：在网络能效优化方面，本课题针对泛在物联网场景中接入点密集部署、用户服务质量需求差异和网络发射功率受限等约束，构建以网络总能效最大化为目标的功率分配与接入点选择联合优化框架，通过迭代优化机制实现多用户场景下网络总能效最大化的高效求解，实现与5G技术相比更高的网络能效性能。在网络整体容量优化方面，本课题面向泛在物联网场景，构建以网络整体容量提升为目标的优化框架，设计了包含跨域资源协同和业务需求适配的资源调度算法，通过迭代优化机制实现网络整体容量的高效提升以满足泛在物联网跨场景、大规模、多元化的业务需求。

关键组网协议：在组网协议构建方面，面向设备类型复杂、通信链路多样和业务需求差异显著的泛在物联网场景，采用分层设计方法构建了端边云协同组网协议栈，支持5G、Wi-Fi、短波、卫星和有线等多类型通信链路的统一接入与智能协同传输。协议设计了包含设备标识、业务类型、消息标识、链路标识、时间戳和载荷数据的统一消息结构，形成业务识别、消息封装、策略路由、分块传输与接收重组等处理流程，并通过链路状态反馈、动态流控和多种传输手段智能选择实现多源业务的协同转发。关键组网协议支持在原型试验系统中进行技术集成，按照“设备接入-链路打通-协议对齐-数据解析-资源调度-端边云协同”的路径，将视频与传感器接入、短波工控设备适配、环境监测模块通信、边缘网关多源数据汇聚及资源调度等模块进行集成，实现多源业务在边缘网关侧的统一接入、协议适配、数据解析、业务分类、多种传输手段智能选择和差异化资源调度，并与云端的数据汇聚、状态管理和策略协同功能形成对接。

  - 测试依据

课题“面向泛在物联的端边云智能协同组网”结题测试主要依据为前沿引领技术基础研究专项“新型泛在智能物联网理论与应用基础研究”项目（项目编号为BK20212001）中课题“面向泛在物联的端边云智能协同组网”的科研合作协议合同书。

根据课题“面向泛在物联的端边云智能协同组网”结题考核指标要求，东南大学需完成课题中关键理论方法的研究及仿真测试、关键组网协议的构建及支持关键组网协议在原型试验系统中进行技术集成。根据课题中东南大学所承担任务在结题时需实现的功能和性能，设计了面向泛在物联的端边云智能协同组网关键理论方法，构建了面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议，开展了原型试验系统上的技术集成，并设计了测试用例，各测试用例的测试原理如下表所示。

| 测试名称 | 测试目的 | 测试原理 |
| --- | --- | --- |
| 测试编号1 面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络能效仿真测试 | 测试面向泛在物联的端边云智能组网方法在不同网络发射功率下的网络能效性能，验证面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法与5G技术相比网络能效提升50%以上 | 本测试项针对面向泛在物联的端边云智能协同组网关键理论方法的网络能效性能开展仿真测试。首先，在工作站运行MATLAB程序代码并测试是否成功运行。接着，在相关程序中配置网络规模、功耗参数和发射功率等仿真参数。随后，在工作站运行仿真代码文件，得到并记录不同发射功率配置下的网络能效。最后，通过对比面向泛在物联的端边云智能协同组网方法与5G技术的网络能效，验证面向泛在物联的端边云智能协同组网方法与5G技术相比网络能效提升50%以上。 |
| 测试编号2 面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络整体容量仿真测试 | 测试面向泛在物联的端边云智能组网方法在不同射频链路数量下的网络整体容量性能，验证面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法与5G技术相比网络整体容量提升1倍以上 | 本测试项针对面向泛在物联的端边云智能协同组网关键理论方法的网络整体容量性能开展仿真测试。首先，在工作站运行MATLAB程序代码并测试是否成功运行。接着，在相关程序文件中进行系统的参数设置。随后，在工作站运行仿真代码文件，得到仿真数据。最后，通过比较面向泛在物联的端边云智能协同组网方法与现有5G技术在相同条件下的网络整体容量，验证面向泛在物联的端边云智能协同组网方法与5G技术相比网络整体容量提升1倍以上。 |
| 测试编号3 面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议构建测试 | 测试面向泛在物联端边云智能协同关键组网协议已完成构建并能够稳定运行 | 本测试项围绕关键组网协议的部署运行和协议处理流程开展验证。首先，在端侧设备、边缘网关和云端管理节点分别部署并启动关键组网协议相关程序。随后，分别建立端侧设备、边缘网关与云端管理节点之间多种通信方式和传输手段的连接，依次开展链路连通与稳定性测试 通过命令行或程序测试各类通信链路能够正常接入，业务测试报文能够完成接收、封装、转发和解析，以确认关键组网协议成功构建并能够稳定运行。 |
| 测试编号4 关键组网协议在原型试验系统中技术集成测试 | 测试面向泛在物联端边云智能协同关键组网协议在原型试验系统中实现了技术集成 | 本测试项面向关键组网协议在原型试验系统中的技术集成场景，将多源异构端侧设备、边缘网关与云端管理节点纳入统一试验环境。启动边缘网关与云端管理节点的核心功能程序，检查关键组网协议在各设备上的运行状态。通过命令行或程序测试各业务数据在端侧设备、边缘网关与云端管理节点间正确传输，合法设备与非法设备均能被正确识别并过滤，以验证关键组网协议在原型试验系统中完成技术集成。 |
| 测试编号5 面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议功能测试 | 测试面向泛在物联端边云智能协同关键组网协议的主要功能，包括多种传输手段智能选择、多源业务处理、端边云协同管理，验证关键组网协议在原型试验系统技术集成后的功能运行正常 | 本测试项测试了关键组网协议的多种传输手段智能选择、多源业务处理与端边云协同管理功能。通过命令行或程序测试视频、图片、传感器、环境监测、告警和控制等多源业务数据的处理流程，协议能够正常完成解析、分类、封装、转发，以验证多源业务处理功能正常 通过命令行或程序测试在5G信号强度变化时，协议能够根据业务类型、业务重要等级、传输需求和链路状态将不同业务数据通过不同链路转发，以验证多种传输手段智能选择功能正常。通过命令行或程序查看云端管理节点的监控日志，协议能够正常上报各类设备与业务的运行状态，以验证关键组网协议在原型试验系统中技术集成后功能运行正常。 |

  - 测试用例与考核指标的对应关系

| 测试编号 | 测试用例名称 | 东南大学承担的 任务书考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络能效仿真测试 | 完成面向泛在物联的端边云智能协同组网关键理论方法仿真测试，与5G技术相比网络能效提升50%以上，网络整体容量提升1倍以上 |
| 2 | 面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络整体容量仿真测试 |  |
| 3 | 面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议构建测试 | 可根据业务需求和传输环境，实现多种传输手段（短波、超短波、5G等）的智能选择。完成面向泛在物联的端边云智能协同组网关键组网协议构建，支持在原型试验系统中进行技术集成 |
| 4 | 关键组网协议在原型试验系统中技术集成测试 |  |
| 5 | 面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议功能测试 |  |

- 测试用例

  - 测试环境

2.1.1  软硬件配置

面向泛在物联的端边云智能协同组网关键理论方法以及关键组网协议的相关测试中，软硬件配置如下表所示。

| 序号 | 名称 | 规格和标识 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真用工作站 | Windows系统；CPU： AMD Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics， 3301 Mhz；内存：16GB | 运行Matlab，支持网络能效、网络整体容量等仿真测试 | 1 |
| 2 | 边缘网关节点 | Linux系统，支持多网口、多链路接入、网关程序运行 | 运行接入管理、协议适配、数据解析、策略路由、日志记录程序 | ≥ 1 |
| 3 | 云端管理节点 | Linux系统，支持多个边缘网络节点汇聚、云端协同管理 | 运行云端状态管理、业务汇聚、策略协同和日志查询程序 | 1 |
| 4 | 视频流终端 | 摄像头或视频采集设备 | 产生大带宽视频类业务流 | ≥ 1 |
| 5 | 传感器终端 | 设备状态与周期采样传感器 | 产生普通周期性传感数据 | ≥ 1 |
| 6 | 环境监测模块 | 环境相关的传感器集成模块 | 产生环境数据 | ≥ 1 |
| 7 | 5G/短波/有线/卫星通信模块 | 5G、有线、短波、卫星等链路环境 | 支撑多模态链路接入和业务传输 | ≥3类 |
| 8 | 测试终端 | PC或服务器 | 发起测试业务、运行测试脚本、记录测试结果 | ≥ 1 |

2.1.2  测试工具

| 序号 | 工具名称 | 工具类型 | 版本 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATLAB | 运行网络能效仿真程序、网络整体容量等仿真程序 | 2023b | 仿真用工作站 |
| 2 | MATLAB优化工具箱 | 运行相关MATLAB优化工具 | 2.2 | 仿真用工作站 |
| 3 | 网络能效仿真程序 | 网络能效仿真 | v1.0 | 仿真用工作站 |
| 4 | 网络整体容量仿真程序 | 网络整体容量仿真 | v1.0 | 仿真用工作站 |
| 5 | 链路通信状态监测程序 | 链路通信状态监测指令 | v1.0 | 测试终端、边缘网关节点 |
| 6 | 多源业务发送程序 | 视频、传感、工控业务指令数据构造与发送 | v1.0 | 视频流终端、传感器终端、环境监测模块 |
| 7 | 数据处理程序 | 协议解析、业务识别、分类转发 | v1.0 | 边缘网关节点 |
| 8 | 统一消息封装程序 | 生成统一业务消息头并封装载荷 | v1.0 | 边缘网关节点 |
| 9 | 多种传输手段智能选择程序 | 根据业务类型和链路状态实现多种传输手段智能选择 | v1.0 | 边缘网关节点 |
| 10 | 设备接入认证程序 | device_id白名单校验 | v1.0 | 边缘网关节点 |
| 11 | 资源调度程序 | 三类业务队列或轻量级切片调度 | v1.0 | 边缘网关节点 |
| 12 | 状态管理程序 | 状态同步、日志汇聚、查询展示 | v1.0 | 云端管理节点 |

2.1.3  测试拓扑

面向泛在物联的端边云智能协同组网关键理论方法采用软件仿真进行测试，故不单独设置实物测试拓扑。

图1 面向泛在物联的端边云智能协同组网协议在原型试验系统中技术集成的测试拓扑

关键组网协议及其在原型试验系统中技术集成均采用实物测试环境，测试拓扑如图1所示。测试拓扑由端侧设备、边缘网关、云端管理节点和多模态通信链路组成。端侧设备包括视频流终端、传感器终端、环境监测模块终端等。关键组网协议部署在边缘网关和云端管理节点上。协议运行过程中，传感器设备、摄像头以及火情传感器等端侧设备产生的多源业务通过Wi-Fi、蓝牙、有线等通信方式接入边缘网关。边缘网关依此完成设备接入认证、业务分类、消息封装和资源调度，并根据业务类型及链路状态，通过对多种传输手段智能选择，在5G、短波和卫星等通信方式中智能选择相应的传输手段，将业务数据转发至云端管理节点。云端管理节点完成多源数据汇聚、链路状态监测和记录查询，并向指挥中心提供业务数据与链路状态信息。通过上述流程，关键组网协议实现了端侧多源业务接入、边缘侧分类处理与多种传输手段智能选择以及云端统一管理之间的协同运行。

2.1.4  测试准备

面向泛在物联端边云智能协同的关键组网理论方法仿真测试准备步骤如下：

（1）在仿真用工作站安装MATLAB及仿真程序运行所需的相关MATLAB工具箱，确认MATLAB能够正常启动，脚本、函数、绘图等模块运行正常；

（2）将面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的仿真程序、参数配置文件及相关数据文件部署至仿真用工作站，并将程序目录及子目录添加至 MATLAB工作目录；

（3）检查网络能效仿真程序、网络整体容量仿真程序及其调用函数是否完整，确认所提出的端边云智能协同组网方法和对比用的5G方法均已正确配置；

（4）检查发射功率、射频链路数量、网络规模、用户数量、带宽、随机信道数量等参数是否可以正常设置；

（5）设置仿真随机种子、结果保存路径及输出格式，确认程序能够保存网络能效和网络整体容量的相应仿真结果。

面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议构建与技术集成测试准备步骤如下：

（1）按照测试拓扑完成端侧设备、边缘网关、云端管理节点和多模态通信链路的软硬件部署；

（2）在端侧设备和边缘网关间启动Wi-Fi、蓝牙和有线3种通信方式，在边缘网关和云端管理节点间建立5G、短波和卫星3种传输手段，确认各链路物理连接和网络配置正常；

（3）在边缘网关启动数据处理程序、链路通信状态监测程序、多种传输手段智能选择程序、资源调度程序和设备接入认证程序；

（4）在云端管理节点启动状态管理程序，确认其与边缘网关通信正常，并能正常汇聚日志；

（5）在端侧设备启动视频、图片、传感、工控指令等业务发送程序，确认业务数据可发送至边缘网关。

（6）检查日志目录、数据库或日志文件是否可正常记录device_id、biz_type、msg_id、link_id、timestamp字段。

（7）准备正常链路、拥塞链路、异常链路、非法设备接入等测试场景。

  - 测试内容

2.2.1  面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络能效仿真测试

| 测试编号 | 1 |
| --- | --- |
| 测试名称 | 面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络能效仿真测试 |
| 测试目的 | 测试面向泛在物联的端边云智能组网方法在不同发射功率下的网络能效，验证面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法与5G技术相比网络能效提升50%以上 |
| 预置条件 | - 仿真用工作站上MATLAB R2023b及仿真程序运行所需优化工具箱安装完成且均可正常启动 - 已将WMMSE文件夹完整放入工程目录，并在MATLAB中将该工程目录设置为当前工作目录，测试结果和运行日志能正常保存 - 正式仿真参数已正确设定：用户数为16、接入点数为4、每接入点发射天线数为8；随机种子和仿真次数保持固定；发射功率依次设置为28分贝毫瓦、33分贝毫瓦、38分贝毫瓦、43分贝毫瓦、和48分贝毫瓦 - 已设置参数记录、运行日志和运行结果的保存位置 |
| 测试步骤 | - 打开MATLAB R2023b，在WMMSE文件夹中运行test1.m，确认脚本能够正常调用所需仿真函数；记录MATLAB和源文件版本信息 - 在test1.m中设置发射功率、随机信道生成数目和随机种子并核对用户数、接入点数、每个接入点天线数、仿真区域半径及发射功率 - 运行面向泛在物联的端边云智能组网方法网络能效仿真，使程序面向不同发射功率参数在不同随机信道完成仿真；记录每次仿真的迭代状态、不同发射功率的平均网络能效 - 保存参数配置、随机种子、各随机信道结果、不同发射功率的平均网络能效、可行样本数、统计过程、运行日志和对比结果，形成可追溯的测试记录 - 将面向泛在物联的端边云智能组网方法在不同发射功率的平均网络能效与5G组网方法进行比较，计算网络能效提升比例 |
| 预期结果 | - 步骤1完成后，MATLAB R2023b能够正常运行test1.m；MATLAB R2023b和源文件版本信息记录完整 - 步骤2完成后，所有发射功率、随机信道生成数目和随机种子设置正确，相关参数与预置条件一致 - 步骤3完成后，程序能够完成针对不同发射功率在不同随机信道上的仿真，并输出不同发射功率的平均网络能效 - 步骤4完成后，参数配置、随机种子、随机信道结果、各不同发射功率的平均网络能效、统计过程、运行日志和对比结果正常保存 - 步骤5完成后， 能够从输出的test1_ee_plot_data.mat文件中的“Proposed”一列得到各组网方法在不同发射功率配置下的网络能效结果；面向泛在物联的端边云智能组网方法与基于特征迫零“EZF”与正则迫零“RZF”的5G组网方法，在不同发射功率配置下网络能效提升均超过50%，即确认面向泛在物联的端边云智能组网关键理论方法与5G技术相比网络能效提升50%以上 |

2.2.2  面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络整体容量仿真测试

| 测试编号 | 2 |
| --- | --- |
| 测试名称 | 面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法的网络整体容量仿真测试 |
| 测试目的 | 测试面向泛在物联的端边云智能组网方法在不同射频链路数量下的网络整体容量性能，验证面向泛在物联端边云智能协同组网关键理论方法与5G技术相比网络整体容量提升1倍以上。 |
| 预置条件 | - 仿真用工作站上MATLAB R2023b及仿真程序运行所需优化工具箱安装完成且均可正常启动 - 已将zxzcode文件夹完整放入工程目录，并在MATLAB R2023b中将该工程目录设置为当前工作目录，测试结果和运行日志能正常保存 - 正式仿真参数已正确设定：基站发射天线数量为32、用户数量为12、码字块长为100、基站总发射功率为43dBm；随机种子和仿真次数保持固定；射频链路数量依次设置为12、15、18、21、24、27和30。 - 已设置参数记录、运行日志和运行结果的保存位置 |
| 测试步骤 | - 打开MATLAB R2023b，在zxzcode文件夹中运行run_fig4_kappa123.m，确认脚本能够正常调用所需仿真函数；记录MATLAB、优化工具箱和源文件版本信息 - 在run_fig4_kappa123.m中设置随机种子和仿真次数；在调用的仿真函数中核对基站发射天线数量、用户数量、码字块长和基站总发射功率 - 运行面向泛在物联的端边云智能组网方法网络整体容量仿真，使程序面向不同射频链路数量在同一随机信道完成仿真；记录面向泛在物联的端边云智能组网方法和现有5G技术方案在不同射频链路数量下的网络整体容量 - 保存参数配置、随机种子、仿真次数、各次仿真得到的网络整体容量、运行日志和对比曲线，形成可追溯的测试记录 - 对比面向泛在物联的端边云智能组网方法与现有5G技术在不同射频链路数量下的网络整体容量 |
| 预期结果 | - 步骤1完成后，MATLAB R2023b能够正常运行run_fig4_kappa123.m并调用所需仿真函数，MATLAB版本、优化工具箱和源文件版本信息记录完整 - 步骤2完成后，随机种子和仿真次数设置正确，基站发射天线数量、用户数量、码字块长和基站总发射功率与预置条件一致 - 步骤3完成后，程序能够完成面向泛在物联的端边云智能组网方法和现有5G混合预编码方案在不同射频链路数量场景下的仿真，并输出各组方案在不同射频链路数量情况下的网络整体容量 - 步骤4完成后，参数配置、随机种子、仿真次数、各次仿真得到的网络整体容量、运行日志和对比曲线正常保存 - 步骤5完成后，能够从输出的Fig4_mc50_ kappa123_results.mat文件中的“caseResults.proposedAverage_bpsHz”列得到各组网方法在不同射频链路数量配置下的网络整体容量；面向泛在物联的端边云智能组网方法与5G混合预编码矩方案相比，在不同射频链路数量下网络整体容量提升均超过100%，即确认面向泛在物联的端边云智能组网关键理论方法与5G技术相比网络整体容量提升1倍以上 |

2.2.3  面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议构建测试

| 测试编号 | 3 |
| --- | --- |
| 测试名称 | 面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议构建测试 |
| 测试目的 | 测试面向泛在物联端边云智能协同关键组网协议已完成构建并能够稳定运行 |
| 预置条件 | - 端侧设备、边缘网关、云端管理节点硬件部署完成，各节点之间物理连接正常，网络配置参数已完成初始化设置 - 端侧设备与边缘网关之间已配置Wi-Fi、蓝牙和有线3种通信方式所需的通信模块、接口及网络参数；边缘网关与云端管理节点之间已部署5G通信模块、短波工控设备和卫星接入模块，并完成相关接口连接和基础通信参数配置 - 边缘网关数据处理程序和链路通信状态监测程序已启动，边缘网关的多种传输手段智能选择程序处于正常工作状态 - 云端管理节点的数据接收、状态监测和记录查询功能运行正常；测试终端已准备连通性检查工具和业务数据发送程序 |
| 测试步骤 | - 端侧设备和边缘网关设备执行命令./init_link_connect.sh，通过Wi-Fi、蓝牙和有线3种通信方式建立端侧设备与边缘网关之间的通信连接。配置完成后，在边缘网关设备执行./check_link_connect.sh启动对端侧设备的消息监听，实时查看端侧设备连接状态 - 在端侧设备执行命令./ping_link_test.sh，向边缘网关发送ICMP报文，对多模态通信链路执行连通性测试。通过测试日志查看各模态的连通状态、平均RTT和丢包率，确认各链路是否能够正常通信 - 在端侧设备执行命令./start_test.sh，通过TCP方式向边缘网关发送实际业务测试报文。边缘网关侧同步接收并统计各链路接收到的数据包数量和字节数，记录业务传输日志，确认端侧设备与边缘网关之间各通信方式具备数据传输能力 - 在端侧设备执行命令./keep_transfer.sh，在每类链路上连续传输业务数据不少于10分钟。传输过程中持续在边缘网关监测各模态连接状态、吞吐量、时延和丢包率等指标，观察是否出现异常中断、性能抖动或数据丢失等情况 - 在端侧设备执行命令./multi_link_bandwidth.sh，同时在Wi-Fi、蓝牙和有线多模态并发传输业务数据，记录各链路的并发吞吐量和总吞吐量，验证多种传输手段并行承载能力 - 在边缘网关执行命令./edge_forward.sh --start，启动边缘网关数据转发程序，建立边缘网关至云端管理节点经5G通信模块、短波工控设备、卫星接入模块等多种传输手段的数据转发通道。在端侧设备执行命令./start_test.sh向边缘网关发送业务数据，业务数据经边缘网关转发至云端管理节点，验证“端侧设备-边缘网关-云端管理节点”整条链路的端到端通信能力 - 在云端管理节点执行命令./query_link_data.sh，查询云端管理节点接收到的业务数据、边缘网关转发记录和各链路在线状态，比对端侧设备发送数据、边缘网关转发记录与云端管理节点接收数据是否一致，验证整条链路通信的完整性与一致性 |
| 预期结果 | - 步骤1完成后，端侧设备与边缘网关之间的Wi-Fi、蓝牙和有线3种通信方式完成配置，关键组网协议相关程序能够正常启动并持续运行；边缘网关能够识别各通信方式及其基础参数 - 步骤2完成后，端侧设备通过Wi-Fi、蓝牙和有线通信链路发送的ICMP报文均能够正常到达边缘网关并返回，测试日志能够完整记录各通信链路的平均RTT、丢包率和连通状态 - 步骤3完成后，端侧设备能够通过各通信链路向边缘网关发送TCP业务测试报文，边缘网关能够完整接收业务测试报文，并记录接收数据包数量、字节数和传输状态 - 步骤4完成后，各通信链路能够连续传输业务测试数据不少于10分钟，传输过程中未出现异常中断或数据丢失等情况 - 步骤5完成后，关键组网协议能够同时接收和处理不同通信链路传输的数据，各通信链路运行状态及传输记录完整，未出现程序异常、链路冲突或明显拥塞 - 步骤6完成后，边缘网关数据转发程序能够正常启动并持续运行；端侧设备发送的业务测试数据能够经边缘网关通过5G通信模块、短波工控设备或卫星接入模块转发，并通过多种传输手段传输至云端管理节点 - 步骤7完成后，云端管理节点能够查询端侧设备发送的业务测试数据及边缘网关转发记录。端侧设备发送记录、边缘网关接收与转发记录以及云端管理节点接收记录保持一致，相关日志字段完整。表明关键组网协议已成功构建 |

2.2.4  关键组网协议在原型试验系统中技术集成测试

| 测试编号 | 4 |
| --- | --- |
| 测试名称 | 关键组网协议在原型试验系统中技术集成测试 |
| 测试目的 | 测试面向泛在物联端边云智能协同关键组网协议在原型试验系统中实现了技术集成 |
| 预置条件 | - 已完成2.2.1面向泛在物联的端边云智能协同关键组网协议构建测试，原型试验系统已完成搭建，端侧设备、边缘网关、云端管理节点及相关通信链路已集成至原型试验系统，并完成基础通信联调 - 原型试验系统中已集成视频流终端、传感器终端和环境监测模块终端等不少于3类多源异构端侧设备，各类端侧设备能够向边缘网关发送业务测试数据 - 原型试验系统中已集成边缘网关的多源业务接入模块、协议解析模块、业务分类模块、统一消息封装程序、多种传输手段智能选择程序和设备接入认证程序，并处于正常运行状态 - 原型试验系统中已集成边缘网关多种传输手段智能选择规则配置，能够根据业务类型和链路状态，在5G、短波和卫星等多种传输手段中智能选择相应的业务传输路径 - 原型试验系统中已集成云端管理节点的状态管理程序和日志查询工具，能够接收边缘网关转发的业务测试数据，并查询业务接入记录、解析记录、转发记录和路由决策记录 - 原型试验系统已集成设备接入认证功能，其中合法设备的device_id已加入白名单，非法设备使用未加入白名单的device_id；同时已准备5G信号屏蔽罩，用于设置5G信号强度低于阈值的测试场景 |
| 测试步骤 | - 在视频流终端、传感器终端、环境监测模块终端分别执行命令./start_video_stream.sh、./start_sensor_data.sh、./start_env_data.sh，通过端侧链路向边缘网关发送视频、传感、环境监测等多源业务数据。在边缘网关执行命令./multi_source_access.sh，统一接收并处理多源业务数据，通过协议解析模块识别业务类型和设备来源，通过业务分类模块将数据分类存储到对应队列。在边缘网关执行命令./query_service_log.sh查询多源业务接入记录、分类处理结果和转发状态；在云端管理节点执行命令./query_cloud_log.sh按设备类型、时间范围查询接入记录、分类日志和转发日志，核对云端记录与边缘网关本地记录是否一致 - 在边缘网关执行命令./trust_access_add_whitelist.sh将合法设备device_id加入白名单。使用合法设备发送业务数据，验证通过认证并成功接入；使用非法设备（非法device_id）发送业务数据，验证被拒绝接入并记录阻断日志。执行命令./trust_access_calculate.sh统计合法设备接入成功率和非法设备阻断率 - 在边缘网关执行命令./policy-route.sh --start启动策略路由程序，依据业务类型和链路状态按多种传输手段智能选择规则确定每条业务信息的上行转发链路。执行命令./edge-query.sh --route-log --biz-type video/sensor/critical-sensor/fire模拟火灾场景，并分别查询各类业务的多种传输手段智能选择日志，确认5G信号正常时视频流数据、传感器数据均经5G信道转发，模拟火情告警/控制信息同步经短波工控设备转发，部分关键传感器信息和模拟火情告警/控制信息同步经卫星接入模块转发。将5G信号屏蔽罩罩设在边缘网关5G天线或5G通信模块上使5G信号强度下降至阈值以下，执行命令./edge-query.sh --route-switch查询多种传输手段智能选择日志，确认短波工控设备改为传输部分关键传感器数据和模拟火情告警/控制信息、卫星链路传输内容不变、切换过程中关键传感器数据及告警/控制业务持续传输，未发生中断 - 在云端管理节点执行命令./cloud-query.sh --biz-type video/sensor/control-alarm分别查询各类业务消息的解析与转发结果；执行命令./cloud-query.sh --msg-id-check和./cloud-query.sh --link-id-check检查msg_id唯一性和link_id完整性；执行命令./query_cloud_log.sh按设备类型、时间范围查询多源业务数据的接入记录、分类日志和转发日志。在边缘网关执行命令./edge-query.sh --device-id DEV-001查询指定设备的封装与转发日志，将端侧实际发送、边缘网关封装、云端管理节点解析的业务类型、消息标识、链路标识逐条比对，确认全链路字段一致、可追溯 - 在云端管理节点执行命令./cloud-query.sh --route-decision和./cloud-query.sh --link-switch查询多种传输手段智能选择记录，将业务类型、上行链路状态、智能选择结果与实际转发链路逐段比对，确认“端侧发送-边缘网关封装转发-云端管理节点解析识别”全链路一致，验证端边云协同组网协议的集成完整性与协同正确性 |
| 预期结果 | - 步骤1完成后，视频流终端、传感器终端和环境监测模块终端等不少于3类多源业务终端能够向边缘网关发送业务测试数据；云端管理节点能够查询到相应业务记录。表明端侧设备、边缘网关与云端管理节点在原型试验系统中成功集成 - 步骤2完成后，合法设备能够通过认证，非法设备能够被识别和阻断；能够正确查看日志信息。表明可信接入功能已集成至原型试验系统 - 步骤3完成后，各节点之间的通信接口连接正常，业务测试数据能够智能选择相应的传输方式并转发至云端管理节点；链路状态变化时，未出现接口异常、程序报错或业务异常中断。表明多种传输手段智能选择功能已集成至原型试验系统 - 步骤4完成后，端侧设备发送记录、边缘网关封装转发记录和云端管理节点解析接收记录能够逐条对应，设备标识、业务类型、消息标识和链路标识等字段记录完整。表明统一消息封装、链路传输和云端解析接口已集成至原型试验系统 - 步骤5完成后，端到端业务流程能够完整运行，端侧设备、边缘网关、相关通信模块和云端管理节点之间的数据交互正常，业务数据与日志记录保持一致。表明关键组网协议已在原型试验系统中完成技术集成 |

2.2.5  面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议功能测试

| 测试编号 | 5 |
| --- | --- |
| 测试名称 | 面向泛在物联端边云智能协同的关键组网协议功能测试 |
| 测试目的 | 测试面向泛在物联端边云智能协同关键组网协议的主要功能，包括多种传输手段智能选择、多源业务处理、端边云协同管理，验证关键组网协议在原型试验系统技术集成后的功能运行正常 |
| 预置条件 | - 端侧设备与边缘网关之间已通过Wi-Fi、蓝牙、有线3种通信方式建立连接，端侧业务数据可正常发送至边缘网关 - 边缘网关与云端管理节点之间可通过5G、短波、卫星3种传输手段互联，各上行链路通信参数和模块已正确配置，并按业务类别约定传输规则：在各链路状态正常时，组网协议根据业务类型和传输需求实施多种传输手段智能选择：5G链路主要承载视频流、图片及常规传感器数据等大带宽或连续性业务；短波链路主要承载告警和控制信息，并为关键业务提供冗余传输；卫星链路主要承载部分关键传感器信息，以满足远距离、低速率关键状态信息的传输需求。对于需要多链路保障的关键业务，可通过不同链路进行冗余传输。当边缘网关检测到5G信号强度低于设定阈值时，组网协议根据业务重要程度进行多种传输手段智能选择，将部分关键传感器数据增加至短波链路传输，告警和控制信息继续通过短波链路进行传输，卫星链路仍保持既定的关键业务传输内容 - 视频数据、图片数据、传感器数据、环境监测数据模拟程序已部署完成 - 边缘网关的多源业务接入模块、协议解析模块、业务分类模块、统一消息封装程序、多种传输手段智能选择程序、资源调度程序和设备接入认证程序均已启动并处于正常工作状态 - 云端管理节点的状态管理程序和日志查询工具已启动，能够接收边缘网关上报的数据、状态和日志 - 已准备5G信号屏蔽罩，用于模拟5G信号衰减场景；已准备合法设备测试样例和非法设备测试样例（非法device_id） |
| 测试步骤 | - 在5G信号强度高于阈值时，在边缘网关执行命令./start_uplink_transfer.sh，按业务类别约定进行多种传输手段智能选择：视频流数据、图片数据和传感器数据经5G链路转发至云端管理节点；告警和控制信息同时经5G链路与短波链路转发；部分关键传感器信息经卫星接入模块同步转发至云端管理节点。在云端管理节点执行命令./query_link_data.sh查询5G信道、短波工控设备及通过卫星接入模块接收到的业务数据，确认5G信号强度正常时各链路按约定规则传输对应类别业务 - 将5G信号屏蔽罩罩设在边缘网关5G天线上，以物理方式使5G信号强度下降至阈值以下。执行命令./link-monitor.sh，确认5G信号强度已低于设定阈值，并观察边缘网关是否能够依据预设规则在多种传输手段中智能选择。调整后，短波链路继续传输告警和控制信息，并增加对部分关键传感器数据的承载；卫星链路继续传输部分关键传感器信息；原经5G链路传输的视频流、图片和常规传感器数据暂停上行。在云端管理节点分别查询5G链路、短波链路和卫星链路调整前后的业务接收记录，核对业务类型、传输链路和接收状态，验证链路状态变化后关键传感器数据以及告警和控制信息能够按照预设策略持续传输 - 取下5G信号屏蔽罩，使5G信号强度恢复至阈值以上。观察边缘网关是否恢复至5G信号正常时的多种传输手段智能选择规则。恢复后，视频流、图片、常规传感器数据以及此前临时切换至短波链路的部分关键传感器数据重新经5G链路转发至云端管理节点；告警和控制信息继续通过5G链路与短波链路传输，短波链路停止承载临时切入的关键传感器数据；卫星链路继续传输部分关键传感器信息。在边缘网关日志中确认上行链路切换与回切全过程均被完整记录 - 在边缘网关执行命令./msg-encap.sh --start，对每条业务数据增加统一消息头（包含device_id、biz_type、msg_id、link_id、timestamp），其中msg_id全局递增生成以保证唯一性。封装完成后将业务消息经上行链路转发至云端管理节点，在本地日志中记录封装时间、各字段取值与转发结果 - 在边缘网关执行命令./set_channel.sh，配置大带宽、普通数据和高可靠低时延三类业务通道，并执行命令./start_transfer.sh同时发起视频、传感、告警/控制业务，验证业务通道分配与资源调度。执行命令./limit_rate.sh模拟资源受限场景，观察高可靠低时延业务在拥塞场景下是否仍保持低时延转发 - 在云端管理节点执行命令./cloud-mgr.sh --start，接收边缘网关经上行链路转发的业务消息，调用解析模块对统一消息头进行解析，依据biz_type字段判定业务类别（视频类、传感类、控制/告警类），并按业务类型将消息转发至对应处理入口 |
| 预期结果 | - 步骤1完成后，在5G信号强度高于设定阈值的情况下，所有业务通过5G链路传输；告警和控制业务通过短波链路冗余传输；关键业务通过卫星链路传输。云端管理节点能查询到各链路接收记录 - 步骤2完成后，在5G信号强度低于设定阈值的情况下，边缘网关能够自动执行多种传输手段智能选择。所有业务暂停通过5G链路传输，短波链路增加部分业务的承载；卫星链路保持原有传输内容；多种传输手段智能选择过程均被完整记录 - 步骤3完成后，在5G信号强度恢复至设定阈值以上的情况下，边缘网关能够自动恢复业务传输规则。所有业务重新通过5G链路传输；告警和控制业务恢复短波链路冗余传输；关键业务恢复卫星链路冗余传输，链路恢复和传输规则回切过程均被完整记录。步骤1到3表明多种传输手段智能选择功能正常 - 步骤4完成后，统一消息封装程序正常运行。每条测试业务数据均按照统一消息结构完成封装，并经相应上行链路转发至云端管理节点。边缘网关封装日志与云端管理节点接收记录能够逐条对应。表明多源业务处理基础功能正常 - 步骤5完成后，资源受限场景下，高可靠低时延测试业务优先获得传输资源并保持低时延转发；业务通道分配、资源占用和调度结果均被完整记录。表明多源业务处理资源调度功能正常 - 步骤6完成后，云端管理节点的业务接收、统一消息解析和分类转发程序均正常运行。云端管理节点能够完整接收边缘网关转发的测试业务数据，并将不同业务其转发至对应处理入口；云端解析结果与边缘网关封装记录保持一致。表明本课题所构建的关键组网协议在原型试验系统中技术集成后功能正常 |

附录1  缩略语

下列缩略语适用于本文档。

| 5G | Fifth Generation Mobile Communication | 第五代移动通信 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity | 无线局域网通信方式 |
| RTT | Round Trip Time | 往返时延 |
| ID | Identifier | 标识符 |
| TCP | Transmission Control Protocol | 传输控制协议 |
| ICMP | Internet Control Message Protocol | 互联网控制报文协议 |